К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКНН – М 12 100

РКНН – М 22 200

РКНН – М 32 300

РКНН – М 42 400

РКНН – М 42 500

П А С П О Р Т

621 - 002 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм-М" РКН–М  снабжен съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).		 2. Обозначение  изделия

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Пакет тепловой	1 шт.

Кожух	1 шт.

Кронштейн	2 шт.	для конвекторов длиной до 1,6 м.

или

3 шт.	для конвекторов длиной 1,6 м  и более.

Стяжка                                              1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.2.		Размеры изделий представлены на Рис. 1 и в Табл. 1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 12 100 с нижним правосторонним  подключением.

Рис. 2. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 22 200 с нижним правосторонним  подключением.

Рис. 3. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 32 300 с нижним правосторонним  подключением.

Рис. 4. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКНН-М 42 400(500) с нижним правосторонним  подключением.

|  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвектор | Номинальный тепловой поток | Размеры |  | Масса, кг |
|  | Q ну, кВт | H, мм | L, мм |  |
| РКНН-М 12 104 | 0,274 | 150 150 | 450 | 2,09 |
| РКНН-М 12 105 | 0,393 |  | 550 | 2,43 |
| РКНН-М 12 106 | 0,512 |  | 650 | 2,74 |
| РКНН-М 12 107 | 0,631 |  | 750 | 3,04 |
| РКНН-М 12 108 | 0,750 |  | 850 | 3,35 |
| РКНН-М 12 109 | 0,869 |  | 950 | 3,66 |
| РКНН-М 12 110 | 0,989 |  | 1050 | 3,97 |
| РКНН-М 12 111 | 1,108 |  | 1150 | 4,28 |
| РКНН-М 12 112 | 1,227 |  | 1250 | 4,59 |
| РКНН-М 12 113 | 1,346 |  | 1350 | 4,89 |
| РКНН-М 12 114 | 1,465 |  | 1450 | 5,20 |
| РКНН-М 12 115 | 1,584 |  | 1550 | 5,51 |
| РКНН-М 12 116 | 1,703 |  | 1650 | 6,01 |
| РКНН-М 12 117 | 1,822 |  | 1750 | 6,31 |
| РКНН-М 12 118 | 1,941 |  | 1850 | 6,62 |
| РКНН-М 12 119 | 2,060 |  | 1950 | 6,93 |
| РКНН-М 12 120 | 2,180 |  | 2050 | 7,24 |
| РКНН-М 12 121 | 2,299 |  | 2150 | 7,55 |
| РКНН-М 12 122 | 2,418 |  | 2250 | 7,86 |
| РКНН-М 12 123 | 2,537 |  | 2350 | 8,16 |
| РКНН-М 12 124 | 2,656 |  | 2450 | 8,47 |
| РКНН-М 12 125 | 2,775 |  | 2550 | 8,79 |
| РКНН-М 12 126 | 2,894 |  | 2650 | 9,09 |
| РКНН-М 12 127 | 3,013 |  | 2750 | 9,40 |
| РКНН-М 12 128 | 3,132 |  | 2850 | 9,71 |
| РКНН-М 12 129 | 3,251 |  | 2950 | 10,02 |
| РКНН-М 12 130 | 3,371 |  | 3050 | 10,32 |
| РКНН-М 22 204 | 0,339 | 250 | 450 | 3,09 |
| РКНН-М 22 205 | 0,486 |  | 550 | 3,53 |
| РКНН-М 22 206 | 0,633 |  | 650 | 3,97 |
| РКНН-М 22 207 | 0,780 |  | 750 | 4,41 |
| РКНН-М 22 208 | 0,927 |  | 850 | 4,85 |
| РКНН-М 22 209 | 1,075 |  | 950 | 5,29 |
| РКНН-М 22 210 | 1,222 |  | 1050 | 5,73 |
| РКНН-М 22 211 | 1,369 |  | 1150 | 6,17 |
| РКНН-М 22 212 | 1,516 |  | 1250 | 6,60 |
| РКНН-М 22 213 | 1,663 |  | 1350 | 7,05 |
| РКНН-М 22 214 | 1,811 |  | 1450 | 7,49 |
| РКНН-М 22 215 | 1,958 |  | 1550 | 7,93 |
| РКНН-М 22 216 | 2,105 |  | 1650 | 8,62 |
| РКНН-М 22 217 | 2,252 |  | 1750 | 9,06 |
| РКНН-М 22 218 | 2,399 |  | 1850 | 9,51 |
| РКНН-М 22 219 | 2,547 |  | 1950 | 9,95 |
| РКНН-М 22 220 | 2,694 |  | 2050 | 10,38 |
| РКНН-М 22 221 | 2,841 |  | 2150 | 10,82 |
| РКНН-М 22 222 | 2,988 |  | 2250 | 11,26 |
| РКНН-М 22 223 | 3,135 |  | 2350 | 11,70 |
| РКНН-М 22 224 | 3,283 |  | 2450 | 12,15 |
| РКНН-М 22 225 | 3,430 |  | 2550 | 12,58 |
| РКНН-М 22 226 | 3,577 |  | 2650 | 13,02 |
| РКНН-М 22 227 | 3,724 |  | 2750 | 13,46 |
| РКНН-М 22 228 | 3,871 |  | 2850 | 13,90 |
| РКНН-М 22 229 | 4,019 |  | 2950 | 14,35 |
| РКНН-М 22 230 | 4,166 |  | 3050 | 14,79 |
| РКНН-М 32 304 | 0,472 | 350 350 | 450 | 4,11 |
| РКНН-М 32 305 | 0,677 |  | 550 | 4,69 |
| РКНН-М 32 306 | 0,882 |  | 650 | 5,29 |
| РКНН-М 32 307 | 1,087 |  | 750 | 5,87 |
| РКНН-М 32 308 | 1,292 |  | 850 | 6,45 |
| РКНН-М 32 309 | 1,497 |  | 950 | 7,05 |
| РКНН-М 32 310 | 1,702 |  | 1050 | 7,63 |
| РКНН-М 32 311 | 1,907 |  | 1150 | 8,22 |
| РКНН-М 32 312 | 2,112 |  | 1250 | 8,80 |
| РКНН-М 32 313 | 2,317 |  | 1350 | 9,39 |
| РКНН-М 32 314 | 2,522 |  | 1450 | 9,98 |
| РКНН-М 32 315 | 2,727 |  | 1550 | 10,56 |
| РКНН-М 32 316 | 2,932 |  | 1650 | 11,55 |
| РКНН-М 32 317 | 3,137 |  | 1750 | 12,13 |
| РКНН-М 32 318 | 3,342 |  | 1850 | 12,72 |
| РКНН-М 32 319 | 3,547 |  | 1950 | 13,30 |
| РКНН-М 32 320 | 3,752 |  | 2050 | 13,89 |
| РКНН-М 32 321 | 3,957 |  | 2150 | 14,48 |
| РКНН-М 32 322 | 4,162 |  | 2250 | 15,06 |
| РКНН-М 32 323 | 4,367 |  | 2350 | 15,66 |
| РКНН-М 32 324 | 4,572 |  | 2450 | 16,24 |
| РКНН-М 32 325 | 4,777 |  | 2550 | 16,82 |
| РКНН-М 32 326 | 4,982 |  | 2650 | 17,41 |
| РКНН-М 32 327 | 5,187 |  | 2750 | 18,00 |
| РКНН-М 32 328 | 5,392 |  | 2850 | 18,59 |
| РКНН-М 32 329 | 5,597 |  | 2950 | 19,17 |
| РКНН-М 32 330 | 5,802 |  | 3050 | 19,76 |
| РКНН-М 42 404 | 0,517 | 450 | 450 | 4,98 |
| РКНН-М 42 405 | 0,742 |  | 550 | 5,74 |
| РКНН-М 42 406 | 0,967 |  | 650 | 6,47 |
| РКНН-М 42 407 | 1,191 |  | 750 | 7,20 |
| РКНН-М 42 408 | 1,416 |  | 850 | 7,92 |
| РКНН-М 42 409 | 1,641 |  | 950 | 8,65 |
| РКНН-М 42 410 | 1,866 |  | 1050 | 9,37 |
| РКНН-М 42 411 | 2,091 |  | 1150 | 10,10 |
| РКНН-М 42 412 | 2,315 |  | 1250 | 10,82 |
| РКНН-М 42 413 | 2,540 |  | 1350 | 11,55 |
| РКНН-М 42 414 | 2,765 |  | 1450 | 12,28 |
| РКНН-М 42 415 | 2,990 |  | 1550 | 13,00 |
| РКНН-М 42 416 | 3,215 |  | 1650 | 14,18 |
| РКНН-М 42 417 | 3,439 |  | 1750 | 14,90 |
| РКНН-М 42 418 | 3,664 |  | 1850 | 15,62 |
| РКНН-М 42 419 | 3,889 |  | 1950 | 16,34 |
| РКНН-М 42 420 | 4,114 |  | 2050 | 17,08 |
| РКНН-М 42 421 | 4,339 |  | 2150 | 17,80 |
| РКНН-М 42 422 | 4,563 |  | 2250 | 18,52 |
| РКНН-М 42 423 | 4,788 |  | 2350 | 19,26 |
| РКНН-М 42 424 | 5,013 |  | 2450 | 19,98 |
| РКНН-М 42 425 | 5,238 |  | 2550 | 20,70 |
| РКНН-М 42 426 | 5,463 |  | 2650 | 21,43 |
| РКНН-М 42 427 | 5,687 |  | 2750 | 22,16 |
| РКНН-М 42 428 | 5,912 |  | 2850 | 22,88 |
| РКНН-М 42 429 | 6,137 |  | 2950 | 23,60 |
| РКНН-М 42 430 | 6,362 |  | 3050 | 24,34 |
| РКНН-М 42 504 | 0,543 | 550 | 450 | 5,62 |
| РКНН-М 42 505 | 0,779 |  | 550 | 6,75 |
| РКНН-М 42 506 | 1,015 |  | 650 | 7,59 |
| РКНН-М 42 507 | 1,251 |  | 750 | 8,42 |
| РКНН-М 42 508 | 1,487 |  | 850 | 9,24 |
| РКНН-М 42 509 | 1,723 |  | 950 | 10,06 |
| РКНН-М 42 510 | 1,959 |  | 1050 | 10,90 |
| РКНН-М 42 511 | 2,195 |  | 1150 | 11,72 |
| РКНН-М 42 512 | 2,431 |  | 1250 | 12,54 |
| РКНН-М 42 513 | 2,667 |  | 1350 | 13,38 |
| РКНН-М 42 514 | 2,903 |  | 1450 | 14,20 |
| РКНН-М 42 515 | 3,139 |  | 1550 | 15,03 |
| РКНН-М 42 516 | 3,375 |  | 1650 | 16,47 |
| РКНН-М 42 517 | 3,611 |  | 1750 | 17,31 |
| РКНН-М 42 518 | 3,847 |  | 1850 | 18,13 |
| РКНН-М 42 519 | 4,083 |  | 1950 | 18,95 |
| РКНН-М 42 520 | 4,320 |  | 2050 | 19,79 |
| РКНН-М 42 521 | 4,556 |  | 2150 | 20,61 |
| РКНН-М 42 522 | 4,792 |  | 2250 | 21,43 |
| РКНН-М 42 523 | 5,028 |  | 2350 | 22,25 |
| РКНН-М 42 524 | 5,264 |  | 2450 | 23,09 |
| РКНН-М 42 525 | 5,500 |  | 2550 | 23,93 |
| РКНН-М 42 526 | 5,736 |  | 2650 | 24,74 |
| РКНН-М 42 527 | 5,972 |  | 2750 | 25,58 |
| РКНН-М 42 528 | 6,208 |  | 2850 | 26,40 |
| РКНН-М 42 529 | 6,444 |  | 2950 | 27,22 |
| РКНН-М 42 530 | 6,680 |  | 3050 | 28,04 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять кожух.

При длине конвектора 1,6 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.

5.3. 	Прислонить тепловой пакет в сборе с кронштейнами к стене.

Разметить на стене по кронштейнам изделия места крепления (см. рис.2).

При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а   между конвектором и подоконником не менее 100 мм.

При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол.

5.4. 	Выполнить отверстия в стене, установить дюбели и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

После закрепления кронштейнов демонтировать монтажную стяжку!

5.5. 	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.6. Для удаления воздуха из конвектора необходимо отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как вода пойдет сплошной струей, воздухоспускной клапан закрыть.

5.7. Установить кожух на кронштейны и закрепить его винтами.

Последовательность монтажа конвектора на стене

Рис. 2

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 12 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм-М" соответствует

ТУ 25.21.11-001.46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-001-46928486-2018 – 10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,

АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.